نمودار تفصیلی جریان داده حساس

فرآیند خواندن کارت مغناطیسی و تأیید دارنده کارت — اپلیکیشن androidpospayment نسخه ۰۲.۰۲.۰۱

## ۱. دامنه سند

این سند مکمل سند «معماری فنی و DFD جریان داده حساس» است و جریان داده را در دو فرآیند بحرانی با جزئیات بیشتر تشریح می‌کند: خواندن ابزار پرداخت و تأیید دارنده کارت. تمرکز سند بر مسیر اقلام داده کلاس C1 شامل رمز کارت، داده نوار مغناطیسی و کلید رمزنگاری است.

| قلم | مقدار |
| --- | --- |
| اپلیکیشن | androidpospayment — ir.sadadpsp.apos |
| نسخه | ۰۲.۰۲.۰۱ — کد نسخه ۲۰۲۰۱ |
| دستگاه هدف | Kozen D300 / P10 — Android 11 |
| ابزار پذیرش موضوع این سند | کارت مغناطیسی |
| تراکنش‌های پوشش‌داده‌شده | خرید و مانده‌گیری |
| تاریخ تهیه | ............................. |

### ۱.۱ محدوده و اصل حاکم

دامنه این سند به تراکنش‌های کارت مغناطیسی محدود است. در این ابزار پذیرش، تأیید دارنده کارت با رمز آنلاین الزامی است و امکان تأیید به روش‌های دیگر وجود ندارد.

اصل حاکم بر معماری: رمز کارت به‌صورت خام در هیچ مرحله‌ای از عنصر امن دستگاه خارج نمی‌شود و به حافظه فرآیند اپلیکیشن وارد نمی‌گردد. تنها خروجی این ناحیه، بلوک رمز رمزشده است. به همین ترتیب، مقدار هیچ کلید رمزنگاری توسط اپلیکیشن خوانده نمی‌شود و کلیه عملیات با ارجاع به شاخص کلید در عنصر امن انجام می‌گیرد.

## ۲. نواحی اعتماد و جریان کارت تا بلوک رمز

نمودار زیر ناحیه اعتماد عنصر امن دستگاه و ترتیب اجرای گام‌های ① تا ⑥ را نشان می‌دهد.

نمودار ۱-الف — ناحیه اعتماد A: خواندن کارت مغناطیسی و رمزنگاری رمز کارت

### ۲.۱ ناحیه اعتماد B

پس از عبور از مرز TB-1، تنها داده رمزشده در اختیار فرآیند اپلیکیشن قرار می‌گیرد.

نمودار ۱-ب — مرز اعتماد TB-1 و ناحیه اعتماد B: ساخت پیام در فرآیند اپلیکیشن

### ۲.۲ شرح گام‌ها

| گام | ناحیه | عملیات | قلم داده | کلاس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | A | ارائه ابزار پرداخت — کشیدن کارت در کارت‌خوان | داده خام کارت | C1 |
| ② | A | خواندن نوار مغناطیسی در عنصر امن دستگاه | داده خام کارت | C1 |
| ③ | A | استخراج داده کارت | داده نوار مغناطیسی | C1 |
| ④ | A | ورود رمز کارت روی صفحه‌کلید امن سخت‌افزاری | رمز کارت | C1 |
| ⑤ | A | رمزنگاری رمز در عنصر امن و تولید بلوک رمز | بلوک رمزشده | C1 |
| ⑥ | A | امضای پیام و تولید MAC در عنصر امن | MAC | — |
| ⑦ | B | تشکیل پارامتر تراکنش در حافظه فرار | مجموعه اقلام تراکنش | C1 |
| ⑧ | B | تخصیص شماره پیگیری سیستمی | شماره پیگیری | C2 |
| ⑨ | B | ساخت پیام و درج فیلدهای حساس | پیام کامل | C1 |

شماره کارت ماسک‌شده پس از ساخت پیام و برای نمایش به پذیرنده و ثبت در حافظه پایدار تولید می‌شود. شماره کارت کامل تنها در حافظه فرار پردازش می‌گردد.

## ۳. جریان تأیید دارنده کارت

در تراکنش کارت مغناطیسی، تأیید دارنده کارت با رمز آنلاین در هر دو نوع تراکنش خرید و مانده‌گیری الزامی است. نمودار زیر این جریان را نشان می‌دهد.

نمودار ۲ — جریان تأیید دارنده کارت در تراکنش کارت مغناطیسی

### ۳.۱ حضور فیلدهای پیام

| فیلد | محتوا | وضعیت در پیام | کلاس |
| --- | --- | --- | --- |
| ۳۵ | داده نوار مغناطیسی | الزامی | C1 |
| ۵۲ | بلوک رمز کارت | الزامی | C1 |
| ۶۴ | MAC | الزامی | — |
| ۴ | مبلغ تراکنش | در تراکنش خرید | C3 |
| ۴۱ | شناسه ترمینال | الزامی | C3 |
| ۴۲ | شناسه پذیرنده | الزامی | C3 |

### ۳.۲ تفکیک بر حسب نوع تراکنش

| نوع تراکنش | کد پردازش | مبلغ | رمز آنلاین |
| --- | --- | --- | --- |
| خرید | ۰۰۰۰۰۰ | از پذیرنده دریافت می‌شود | الزامی |
| مانده‌گیری | ۳۱۰۰۰۰ | بدون مبلغ | الزامی |

قاعده کنترلی: در تراکنش کارت مغناطیسی، نبود بلوک رمز در پیام موجب رد تراکنش نزد صادرکننده می‌شود. این کنترل در مسیر پردازش پیام اعمال شده است.

## ۴. نمودار توالی تراکنش

توالی زمانی تبادل پیام میان پنج بازیگر فرآیند در شش فاز و در دو نمودار پیوسته ارائه شده است. فلش‌های بازگشتی به خود بازیگر، عملیات درونی همان ناحیه را نشان می‌دهند.

### ۴.۱ فازهای ۱ تا ۳

نمودار ۳-الف — توالی فازهای ۱ تا ۳: ارائه کارت، خواندن کارت و تأیید دارنده کارت

### ۴.۲ فازهای ۴ تا ۶

ادامه توالی، از ساخت و امضای پیام تا چاپ رسید، در نمودار زیر آمده است.

نمودار ۳-ب — توالی فازهای ۴ تا ۶: ساخت پیام، تبادل با سوییچ و چاپ رسید

### ۴.۳ فازهای فرآیند

| فاز | عنوان | رخداد کلیدی امنیتی |
| --- | --- | --- |
| ۱ | آماده‌سازی | ارسال نوع و مبلغ تراکنش به عنصر امن |
| ۲ | خواندن کارت | خواندن نوار مغناطیسی و استخراج داده کارت در عنصر امن |
| ۳ | تأیید دارنده کارت | ورود رمز در محیط امن و رمزنگاری آن در عنصر امن |
| ۴ | ساخت و امضای پیام | تولید MAC با کلید احراز پیام در عنصر امن |
| ۵ | تبادل با سوییچ | ارسال درخواست و اعتبارسنجی MAC پاسخ |
| ۶ | نهایی‌سازی | ثبت تراکنش با شماره کارت ماسک‌شده و چاپ رسید |

## ۵. سلسله‌مراتب کلید و چرخه حیات داده حساس

بخش الف نمودار زیر رابطه کلید اصلی ترمینال با کلیدهای عملیاتی را نشان می‌دهد و بخش ب چرخه حیات هر قلم داده حساس را در پنج مرحله تشریح می‌کند.

نمودار ۴ — سلسله‌مراتب کلید در عنصر امن و چرخه حیات اقلام داده حساس

### ۵.۱ اصول حفاظت از کلید

| موضوع | وضعیت |
| --- | --- |
| محل نگهداری کلید | عنصر امن دستگاه |
| نگهداری کلید در حافظه اپلیکیشن | انجام نمی‌شود |
| نگهداری کلید در پایگاه داده | انجام نمی‌شود |
| روش دسترسی | ارجاع با شاخص؛ مقدار کلید خوانده نمی‌شود |
| روش دریافت کلیدهای عملیاتی | فرآیند ورود به سیستم و تحت حفاظت کلید اصلی |

## ۶. کنترل‌های اعمال‌شده بر مرزهای اعتماد

| مرز | محل | کنترل |
| --- | --- | --- |
| TB-1 | صفحه‌کلید امن و فرآیند اپلیکیشن | رمز خام عبور نمی‌کند؛ تنها بلوک رمزشده منتقل می‌شود |
| TB-2 | فرآیند اپلیکیشن و عنصر امن | فراخوانی با شاخص کلید؛ مقدار کلید خوانده نمی‌شود |
| TB-3 | فرآیند اپلیکیشن و حافظه پایدار | رمزنگاری پایگاه داده و ثبت تنها اقلام مجاز |
| TB-4 | ترمینال و سوییچ سداد | MAC برای یکپارچگی و بلوک رمزشده برای محرمانگی رمز |

### ۶.۱ اقلامی که در حافظه پایدار ثبت نمی‌شوند

- رمز کارت به‌صورت خام

- بلوک رمز کارت

- داده کامل نوار مغناطیسی

- مقدار کلیدهای رمزنگاری

### ۶.۲ اقلامی که بر رسید چاپ نمی‌شوند

- رمز کارت و بلوک رمز

- داده نوار مغناطیسی و شماره کارت کامل

بر رسید تنها شماره کارت ماسک‌شده چاپ می‌گردد.

تنظیم‌کننده: .................................        سمت: .................................

تأیید مسئول امنیت اطلاعات: .................................

تأیید مدیر فنی: .................................

تاریخ: .................................